物 质 安 全 技 术 说 明 书

（MSDS）

中文名称：  柠檬酸钠

英文名称：  Sodium citrate dihydrate

上海巴赣化学品有限公司

上海巴赣化学品有限公司

物质安全技术说明书       MSDS

柠檬酸钠

第一部分  化学品及企业标识

化学品名称:柠檬酸钠

英文名称：Sodium citrate dihydrate

企业名称：上海巴赣化学品有限公司

地址：上海市金山区金山镇秋实路688号1号楼

邮编：201500

E-mail：support@baganchem.com

传真号码：021-54309782

企业应急电话： 13162384808

第二部分 化合物/成分信息

成分：柠檬酸钠

CAS No：6132-04-3

含量：90 - 100%

分子量: 294.10

分子式: Na3C6H5O7.2H2O

危险性：Yes

第三部分 危险性概述

紧急情况概述

警示：可能会引起皮肤、眼睛、呼吸道过敏

SAF-T-DATA(tm)等级(为您方便起见)

健康等级: 1 –轻度

易燃性危害: 1 –轻度

反应等级: 0 –无

接触等级: 1 -轻度

实验室保护装备: 护目镜; 实验服; 面罩; 防护手套

保管颜色规范: 绿色(一般储存情况)

潜在的健康影响

吸入:大量吸入粉尘会导致呼吸道感染

食入:大量食入会导致肠胃失调。

皮肤接触:长期接触潮湿物料或接触在皮肤敏感区域，可能会导致过敏。

眼睛接触:没有不良反应，但是粉尘会导致机械性过敏

长期接触:无资料

已有病情的加重:无资料

第四部分 急救措施

吸入:将患者移至新鲜空气处，如呼吸困难应立即就医

食入:大量饮水稀释。如果大量食入或者有症状发生，立即咨询医生

皮肤接触:用肥皂盒水清洗接触部位，如过敏加重，立即咨询医生

眼睛接触:用流动清水彻底清洗，如过敏加重，立即咨询医生

第五部分 防火措施

火灾:和众多有机物固体一样，当温度升高或者与着火源接触时，火灾是可能的

爆炸:空气中的粉尘密集到一定程度，遇到着火源会可能发生尘暴危害

灭火介质:喷水，干粉灭火剂，酒精泡沫或二氧化碳灭火器

特殊信息:在发生火灾时, 穿戴全套防护服装以及经过美国国家职业安全与健康协会（NIOSH）认证的内置呼吸器材，这种呼吸器材所配备的面罩能够在既定压力或其他正压模式下工作。

第六部分  意外泄漏防御措施

移走所有着火源。对发生泄漏或溢出的区域进行通风，按第8节中的规定穿戴适当的人员保护装备。泄漏：把泄漏的材料清理干净，防止材料粉尘传播到空气中。使用防爆工具和设备。洒水以减少气载尘埃和防止粉尘的散播。收集的材料应放置在适当的容器内进行处理。少量的残留物应用清水冲洗排入下水道。

第七部分  搬运与保存

放置在密封严密的容器内，保存在凉爽、干燥、通风的区域。防止物理损坏，远离热源或火源。这种材料的容器倒空时存在危险，因为容器内含有产品残留物（粉尘、固体）；请遵守为本产品所列出的全部警告和预防措施。

第八部分 暴露控制/人员保护

空气暴露限制:未制定

通风系统:通常,良好的通风可以很好的对其进行安全控制,如果一旦工人感觉不舒服,需要考虑安装局部换气系统

个人呼吸器(经过NIOSH 认证):在明显暴露到粉尘或粉雾中且工程控制不可行的情况下使用，防粉尘口罩（NIOSH N95或更好的口罩）可以使用，若有微粒油脂（润滑油、切削液、甘油等），应使用NIOSH的R或P型口罩。在暴露等级未知的紧急或突发情况下，使用全封闭、正压、自供氧型呼吸器。

皮肤保护:穿戴保护手套和清洁的密封性保护服。

眼睛的保护:使用化学护目镜。在工作区域内准备洗眼器和快速喷灌设施。

第九部分 物理与化学特性

外观:白色晶体

气味:无味

溶解度: 72 g/100 g of water.

Density:ca. 1.7

pH:ca. 8.0

在21C (70F)下的挥发性(体积百分比):0

沸点:不适用

熔点:150C (302F)

蒸汽密度(蒸汽密度=1):未发现信息

蒸汽压力(mm Hg):未发现信息

蒸发速度(BuAc=1):不适用

第十部分 稳定性和易反应性

稳定性:在正常使用与保存条件下稳定。

有害分解产物:加热分解时会生成一氧化碳和二氧化碳

有害的聚合产物:不会出现

不兼容性:强氧化剂

应当避免的情况:加热，火焰，着火源，粉尘和不兼容的物质

第十一部分 毒性信息

无相关半致死剂量和半致死浓度信息。

第十二部分 生态学信息

环境影响:未发现信息

对环境的毒害程度:未发现信息

第十三部分 处理注意事项

在不能进行回收或重复利用的情况下，应当在经过批准的废物处理设施内

妥善处理。一旦对这种物质进行了处理、使用或被此物质污染，则废弃物

管理的方法可能会发生变化。州和本地废物处理规章可能与联邦废物处理

规章不同。盛装这种物质的容器和未使用的物质的处理应当按照联邦、州

和本地的要求进行。

第十四部分 运输信息

未作规定

第十五部分 规章信息

化学武器公约: 否

美国有毒物质控制法12(b): 无

美国禁止贩卖毒品法令（CDTA）: 无

美国非常基金修正及重新授权法令（SARA）311/312:

急性: 否

慢性: 否

易燃性: 否

压力: 否

易反应性: 否       (纯的/ 固体)

澳大利亚有害化学品规范:未指定

中毒过程:未指定.

加拿大工作场所有害材料信息系统WHMIS:

本MSDS是根据“受控产品规程” (CPR)的危害标准编制而成，MSDS内包含了CPR所要求的全部信息。

第十六部分 其它信息

美国国家防火协会等级（NFPA）:健康性: 1   易燃性: 0   反应性: 0

粘贴危险警示标签:

警示：可能会引起皮肤、眼睛、呼吸道过敏

粘贴预防措施标签:

不要接触眼睛、皮肤或衣物

不要吸入粉尘

只在通风良好的情况下使用